Redes y Comunicaciones

SP8 / H1

Apuntes de Clase

La Entrega de Datos — Protocolo IP, Datagrama y Mecanismos de Entrega

# 1. Routers y Gateways — Interconexión de Redes

Para que dos redes puedan conectarse entre sí, se necesita un dispositivo intermediario que esté preparado para recibir paquetes de una red y transmitirlos hacia la otra. Estos dispositivos se denominan routers (o ruteadores) y gateways (puertas de enlace).

Principio fundamental del diseño de Internet

Los Routers conectan REDES, no hosts. Esta distinción es clave: un router no sabe qué computadoras hay detrás de cada red, solo conoce hacia qué red enviar el paquete.

## 1.1 Router

Un router es un procesador de uso específico cuya función principal es retransmitir paquetes de datos de una red a otra, desde el host de origen hasta el destino. Opera en la Capa 3 (Red) del modelo OSI.

- Conecta dos o más redes de diversa índole: Ethernet, Wi-Fi, Token Ring, 4G/5G, WAN

- Maneja cada datagrama IP de forma independiente

- Toma decisiones de encaminamiento paquete a paquete

- No distingue si las redes son peer-to-peer o basadas en servidor

## 1.2 Gateway

El término Gateway es más amplio y se reserva para dispositivos que operan en las capas superiores del modelo OSI. Un gateway puede realizar traducción entre protocolos completamente distintos.

- Opera en capas 4 a 7 del modelo OSI

- Puede convertir formatos de datos entre protocolos incompatibles

- En redes celulares 4G: el PGW (PDN Gateway) actúa como gateway entre la red LTE del operador e Internet

Actualización: Gateways en redes celulares

En arquitectura LTE (4G), el Packet Data Network Gateway (P-GW) es el punto de salida hacia Internet. En 5G, su función es desempeñada por el UPF (User Plane Function). Estos son los 'gateways' que usan tu celular cada vez que accedés a una app.

# 2. Protocolo IP — Características del Servicio

El Protocolo Internet (IP, definido en la RFC 791) es el corazón del modelo TCP/IP. Provee el servicio básico de entrega de paquetes sobre la red y opera en la capa Internet (equivalente a la capa Red del modelo OSI).

Todo el flujo de información —tanto de entrada como de salida— pasa a través de la capa IP, sin importar el destino final.

## 2.1 Características del servicio IP

Sin Conexión

Cada paquete se trata de manera completamente independiente de los demás. Una secuencia de paquetes enviados desde un origen al mismo destino puede viajar por rutas totalmente diferentes.

Mejor Esfuerzo (Best Effort)

El software IP hace un intento por entregar los paquetes pero NO garantiza la entrega. No descarta paquetes arbitrariamente, pero tampoco tiene mecanismos para confirmar que llegaron.

No Confiable

El servicio IP no detecta ni informa condiciones de error. Los paquetes pueden:

- Perderse en el camino

- Duplicarse

- Retrasarse

- Llegar fuera de orden

Importante — Error frecuente en examen

IP no es confiable. La confiabilidad es responsabilidad de TCP (capa de transporte). IP solo promete 'hacer lo mejor posible' (best-effort). Si necesitás garantía de entrega, usás TCP; si necesitás velocidad sin garantía, usás UDP.

## 2.2 Tres objetivos del Protocolo IP

- Especificar el formato exacto de todos los datos que se transferirán a través de una red TCP/IP

- Realizar la función de ruteo: seleccionar la ruta por la que los datos serán enviados

- Definir cómo los hosts y routers procesan los paquetes, cuándo generar mensajes de error y cuándo descartar paquetes

# 3. El Datagrama IP

TCP/IP fue construido para transmitir datos sobre una red de conmutación de paquetes. La unidad de datos del Protocolo Internet se denomina datagrama (también llamado paquete IP).

Analogía del datagrama

El datagrama es como una carta postal: el encabezado es el SOBRE (contiene las direcciones de origen y destino, el 'sello' de prioridad, etc.) y el área de datos es el CONTENIDO de la carta.

## 3.1 Estructura del datagrama

Un datagrama IP consta de dos partes:

- Encabezado (Header): contiene información de control. Parte fija de 20 bytes (5 palabras de 32 bits) más opciones variables. La longitud se indica en el campo IHL.

- Área de datos (Payload): información proveniente de las capas superiores (TCP, UDP, ICMP, etc.).

El tamaño máximo de un datagrama IP (encabezado + datos) es de 65.536 bytes (64 KB), limitado por el campo 'Longitud Total' de 16 bits.

# 4. Campos del Encabezado IP

El encabezado IP contiene toda la información necesaria para la entrega del paquete. A continuación se describen los campos más importantes:

| Campo | Bits | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Versión | 4 | Indica la versión del protocolo IP (actualmente IPv4 = 4, IPv6 = 6). |
| IHL | 4 | Internet Header Length: longitud del encabezado en palabras de 32 bits. Valor mínimo: 5 (= 20 bytes). |
| Tipo de Servicio (TOS) | 8 | Define prioridad y tipo de transporte solicitado (retardo, desempeño, confiabilidad). |
| Longitud Total | 16 | Tamaño total del datagrama (encabezado + datos). Máximo: 65.536 bytes. |
| Identificación | 16 | Identifica los fragmentos de un mismo datagrama. Todos los fragmentos comparten el mismo ID. |
| Flags (DF/MF) | 3 | DF=No fragmentar. MF=Hay más fragmentos. El último fragmento tiene MF=0. |
| Desplazamiento de fragmento | 13 | Posición del fragmento dentro del datagrama original. |
| TTL (Tiempo de Vida) | 8 | Contador de saltos (máx. 255). Cada router lo decrementa en 1. Al llegar a 0, el paquete se descarta para evitar loops. |
| Protocolo | 8 | Tipo de protocolo de capa de transporte: TCP=6, UDP=17, ICMP=1. |
| Checksum del encabezado | 16 | Verificación de integridad del encabezado SOLAMENTE (no de los datos). |
| Dir. Fuente / Destino | 32c/u | Dirección IP del emisor y receptor. Identifican red + host específico. |

## 4.1 Campo Tipo de Servicio (TOS)

El campo TOS de 8 bits está subdividido en 4 subcampos que permiten especificar la calidad de servicio requerida:

- Prioridad (3 bits): del 0 (normal) al 7 (máxima). Indica a los routers la importancia del datagrama.

- Bit D: cuando está en 1, solicita un ruteo con retardos cortos. Ideal para voz (VoIP).

- Bit T: solicita alto desempeño (alta capacidad). Para streaming y transferencias masivas.

- Bit R: solicita alta confiabilidad. Para datos críticos.

Conexión con redes 5G

El concepto del campo TOS evolucionó en las redes modernas como DSCP (Differentiated Services Code Point) en IPv4/IPv6, y en redes celulares como QCI (Quality Class Indicator) en 4G y 5QI (5G QoS Identifier) en 5G. Las llamadas de emergencia tienen el QCI más alto (1), garantizando prioridad sobre el resto del tráfico.

# 5. Direccionamiento, Encaminamiento y Multiplexación

Para entregar datos entre dos aplicaciones en Internet, TCP/IP utiliza tres esquemas complementarios que trabajan en conjunto:

## 5.1 Direccionamiento (Addressing)

Las direcciones IP (32 bits en IPv4, 128 bits en IPv6) identifican de forma única cada dispositivo en Internet. La función de direccionamiento se encarga de entregar los datos al HOST correcto.

- Cada dirección IP identifica: número de red + número de host

- Si el destino está en la red local → entrega directa

- Si no está en la red local → se pasa al router para encaminamiento

- En celulares: el operador asigna una IP al conectarse a la red (via APN)

## 5.2 Encaminamiento (Routing)

Los routers entregan los datos a la RED correcta. El encaminamiento es la decisión de qué router usar como próximo salto. IP toma esta decisión de forma independiente para cada paquete.

- Los routers mantienen tablas de ruteo con las rutas conocidas

- El encaminamiento ocurre hop a hop (salto a salto)

- En redes celulares: tus paquetes pasan por varios routers del operador antes de llegar a Internet

## 5.3 Multiplexación (Multiplexing)

Los protocolos y números de puerto dirigen los datos al módulo de software correcto dentro del host. La multiplexación garantiza que los datos lleguen al PROCESO correcto.

- Puerto 80 → servidor web HTTP

- Puerto 443 → HTTPS (web segura)

- Puerto 5060 → SIP (VoIP / llamadas IP)

- Puerto 3478 → STUN (usado por WhatsApp, Meet, Zoom para travesía NAT)

Analogía completa de los 3 esquemas

Pensá en el sistema de correo postal:

Direccionamiento = el CÓDIGO POSTAL identifica la ciudad (red) y la dirección (host).

Encaminamiento = el CARTERO decide por qué camino llevar la carta de oficina en oficina.

Multiplexación = el NOMBRE DEL DESTINATARIO en el sobre asegura que la carta llega a la persona correcta dentro del edificio (proceso dentro del host).

# 6. IP en Redes Modernas y Dispositivos Móviles

## 6.1 IPv6: la transición en marcha

IPv4 tiene un espacio de direcciones de aproximadamente 4.300 millones de direcciones, número que resultó insuficiente con el crecimiento de Internet. IPv6 amplía este espacio a 340 undecillones de direcciones (2^128).

| Característica | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| Longitud de dirección | 32 bits (~4.300 millones) | 128 bits (~340 undecillones) |
| Formato | 192.168.1.1 (decimal) | 2001:db8::1 (hexadecimal) |
| Tamaño del header | 20-60 bytes (variable) | 40 bytes (fijo) |
| Fragmentación | En routers y en origen | Solo en el origen |
| Seguridad | IPsec opcional | IPsec integrado |
| Uso en celulares | Disminuyendo (requiere NAT) | >70% del tráfico móvil actual |

## 6.2 QUIC y HTTP/3

QUIC (RFC 9000) es un protocolo de transporte desarrollado por Google que opera sobre UDP/IP. Está diseñado para reducir la latencia especialmente en redes móviles donde los cambios de red (de Wi-Fi a 4G) son frecuentes. HTTP/3 usa QUIC como base y ya lo utilizan Chrome, YouTube, WhatsApp Web y la mayoría de las CDN modernas.

## 6.3 QoS en redes celulares

Las redes celulares modernas implementan QoS de manera mucho más sofisticada que el campo TOS original:

- 4G/LTE: QCI (QoS Class Identifier), 9 clases predefinidas. QCI 1 = conversación de voz. QCI 9 = datos best-effort.

- 5G NR: 5QI (5G QoS Identifier), hasta 256 clases. Incluye soporte para comunicaciones Ultra-Reliable Low Latency (URLLC) para IoT industrial y vehículos autónomos.

# 7. Glosario de Términos

Datagrama: Paquete de formato definido por el Protocolo Internet. Unidad de transferencia en la capa IP.

Router: Dispositivo que interconecta redes y encamina paquetes IP entre ellas. Opera en la capa de red (OSI capa 3).

Gateway: Dispositivo o software que interconecta redes con protocolos diferentes, operando en capas superiores.

TTL: Time To Live: campo del header IP que actúa como contador de saltos. Evita loops en la red.

TOS / DSCP: Type of Service / Differentiated Services Code Point: campos para indicar prioridad y calidad de servicio requerida.

Best Effort: Mejor esfuerzo: política de entrega de IP. Se intenta entregar el paquete pero sin garantías.

IHL: Internet Header Length: longitud del encabezado IP en palabras de 32 bits (mínimo 5 = 20 bytes).

Fragmentación: División de un datagrama grande en fragmentos más pequeños para adaptarse al MTU de la red. Se reensambla en el destino.

Multiplexación: Uso de números de puerto para dirigir datos al proceso correcto dentro de un host.

QCI / 5QI: Indicadores de clase de servicio en redes celulares 4G y 5G respectivamente, evolución del campo TOS.

QUIC: Quick UDP Internet Connections: protocolo de transporte de Google sobre UDP, usado en HTTP/3.