APUNTES DE CLASE

SP8 · Handout 2 — Direcciones IP

Redes y Comunicaciones  ·  Colegio Universitario IES

# 1. ¿Qué es una dirección IP?

El direccionamiento IP es uno de los componentes principales en el estudio de la capa de red del modelo TCP/IP. Su propósito es identificar de forma lógica a cada dispositivo (host) conectado a una red, permitiéndole enviar y recibir paquetes de datos.

Puntos clave

▸ Especificado en RFC 791 (IPv4) y RFC 2460 (IPv6).

▸ Cada dirección IP es única para cada interfaz de red de un host.

▸ Una sola placa de red puede tener múltiples IPs asignadas.

▸ Se puede configurar manualmente (estática) o de forma automática mediante DHCP.

## IPv4 — Dirección de 32 bits

Una dirección IPv4 es un número de 32 bits representado en notación decimal con puntos (cuatro grupos de 8 bits cada uno). Cada grupo toma valores entre 0 y 255.

- Ejemplo: 192.168.0.1  →  11000000.10101000.00000000.00000001

- Total de combinaciones posibles: 2³² ≈ 4.300 millones de direcciones.

## IPv6 — Dirección de 128 bits

IPv6 fue diseñado para reemplazar a IPv4 ante el agotamiento de sus direcciones. Utiliza 128 bits representados en hexadecimal con grupos separados por ":".

- Ejemplo: 8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF

- Espacio: 2¹²⁸ ≈ 340 sextillones de direcciones.

- Presente en smartphones, redes 5G, IoT y redes corporativas modernas.

# 2. Interfaces de red y NIC

Una interfaz de red es la conexión entre un host y el enlace físico de la red. En los equipos finales, esta interfaz reside en la NIC (Network Interface Card).

- NIC estándar: un solo puerto Ethernet o Wi-Fi.

- NIC Duo / Quad: 2 o 4 puertos para alta disponibilidad o balanceo de carga.

- Los routers tienen múltiples interfaces (una por red conectada).

- Las notebooks modernas tienen interfaz cableada (Ethernet) + inalámbrica (Wi-Fi).

- Los smartphones cuentan con: Wi-Fi 802.11, 4G/5G, Bluetooth (y a veces USB-Ethernet).

Analogía

Una NIC es como la "puerta de entrada" a una red. Sin ella, el dispositivo no puede enviar ni recibir datos.

Un smartphone con Wi-Fi y datos móviles tiene "dos puertas": puede usar ambas redes simultáneamente.

# 3. Dirección MAC vs Dirección IP

Las redes TCP/IP utilizan dos tipos de direcciones: la MAC (física) y la IP (lógica). Ambas son necesarias y complementarias en el proceso de entrega de datos.

| Característica | Dirección MAC | Dirección IP |
| --- | --- | --- |
| Capa OSI | Capa 2 — Enlace de Datos | Capa 3 — Red |
| Longitud | 48 bits (12 hex) | 32 bits IPv4 / 128 bits IPv6 |
| Asignación | Hardware (fabricante) | Lógica (admin / DHCP) |
| Alcance | Red local (LAN) | Global (Internet) |
| Uso | Entrega final en LAN | Entrega entre routers |

Dato importante

La MAC depende del fabricante y no controla dónde se conecta la tarjeta.

La IP permite compatibilidad lógica entre diferentes interfaces de red.

Desde iOS 14 / Android 10: se usan MACs aleatorias para proteger la privacidad del usuario.

# 4. Jerarquía de las Direcciones IP

Una dirección IPv4 se divide en dos partes: el prefijo (Net ID) y el sufijo (Host ID). Esta estructura jerárquica permite que el enrutamiento sea más eficiente.

- Prefijo (Net ID): identifica la red. Es igual para todos los hosts de esa red.

- Sufijo (Host ID): identifica al host dentro de esa red.

- Dos redes distintas no pueden compartir el mismo Net ID.

- Dos hosts en la misma red no pueden tener el mismo Host ID.

- El mismo Host ID puede aparecer en redes con diferente Net ID (son hosts distintos).

Analogía

Pensá en una dirección postal: el código postal es el Net ID (identifica la zona) y el número de casa es el Host ID (identifica la vivienda dentro de esa zona).

# 5. Clases de Direcciones IPv4 (Classful)

El primer esquema de direccionamiento dividía las IPs en clases predefinidas según los bits iniciales. Este sistema, aunque simple, resultó inflexible para redes de tamaño intermedio.

| Clase | Primer(os) bit(s) | Rango 1er octeto | Redes | Hosts/red |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 1 – 126 | 128 | ~16,7 millones |
| B | 10 | 128 – 191 | 16.384 | ~65.534 |
| C | 110 | 192 – 223 | ~2 millones | 254 |
| D | 1110 | 224 – 239 | — | Multicast |
| E | 1111 | 240 – 255 | — | Experimental |

Para identificar la clase de una dirección se observa el primer número en notación decimal: menor a 128 → Clase A; 128–191 → Clase B; 192–223 → Clase C.

Error frecuente en exámenes

Muchos alumnos creen que la Clase A solo tiene unas pocas redes porque el primer octeto va del 1 al 126. Recordá que una red Clase A puede tener hasta 16 millones de hosts, por eso se asignaban solo a grandes organizaciones.

# 6. Tipos de Direcciones IP

## Direcciones Públicas

Son únicas y enrutables en Internet. Las asigna ICANN a través de los ISPs. ICANN también coordina el sistema DNS y resuelve conflictos de nombres de dominio.

## Direcciones Privadas (RFC 1918)

Reservadas para uso interno en redes privadas (intranets). No son reconocidas por routers de Internet.

- Clase A: 10.0.0.0 / 8  →  10.0.0.0 – 10.255.255.255

- Clase B: 172.16.0.0 / 12  →  172.16.0.0 – 172.31.255.255

- Clase C: 192.168.0.0 / 16  →  192.168.0.0 – 192.168.255.255

Para conectar una red privada a Internet se usa NAT (Network Address Translation) o Proxy.

- Tu smartphone en Wi-Fi doméstico usa 192.168.x.x (privada). Con datos móviles, recibe una IP del operador (pública o mediante CGNAT).

## Direcciones Especiales

| Tipo | Valor / Formato | Uso |
| --- | --- | --- |
| Dirección de red | Host ID = todos 0s | Identifica la red; no asignable a hosts |
| Broadcast dirigido | Host ID = todos 1s | Envía a todos los hosts de una red |
| Broadcast limitado | 255.255.255.255 | Broadcast local (arranque / DHCP Discovery) |
| "Este equipo" | 0.0.0.0 | Host sin IP asignada aún |
| Loopback | 127.0.0.1 | Pruebas internas; paquetes no salen del equipo |
| APIPA | 169.254.x.x | Autoasignación si DHCP falla |

# 7. Máscara de Subred

La máscara de subred es un número de 32 bits que indica cuántos bits de una dirección IP corresponden al prefijo de red y cuántos al sufijo de host.

Tres notaciones de la máscara

Binaria: 11111111.11111111.11111111.00000000

Decimal: 255.255.255.0

CIDR: /24 (indica 24 bits de red)

Todas representan exactamente lo mismo.

## Operación AND

Para calcular la dirección de red se aplica AND bit a bit entre la IP y la máscara:

- x AND 1 = x   →   los bits de red se conservan

- x AND 0 = 0   →   los bits de host se ponen a cero

Resultado: la dirección de red.

Ejemplos resueltos

194.23.18.4 AND 255.255.255.0 = 194.23.18.0

195.243.79.45 AND 255.255.192.0 = 195.243.64.0

→ 79 = 01001111 ; 192 = 11000000 ; AND = 01000000 = 64

184.35.77.15 AND 255.255.252.0 = 184.35.76.0 (/22)

→ 77 = 01001101 ; 252 = 11111100 ; AND = 01001100 = 76

# 8. Direccionamiento sin Clases (CIDR)

El esquema classful resulta inflexible para el crecimiento de Internet. CIDR (Classless Inter-Domain Routing) permite definir prefijos de red de cualquier longitud.

- Formato: a.b.c.d/x  donde x = bits de red.

- Permite asignar bloques exactos a la necesidad (no solo /8, /16 o /24).

- Reduce tablas de enrutamiento mediante agregación de rutas (supernetting).

- Los ISPs móviles usan CIDR para gestionar eficientemente millones de IPs.

## Ejercicio Resuelto: 198.211.0.32/28

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| Máscara de subred (decimal) | 255.255.255.240 (28 bits en 1; último octeto: 11110000 = 240) |
| Bits de red | 28 |
| Bits de host | 4 (32 − 28) |
| Total IPs en el bloque | 2⁴ = 16 |
| Hosts asignables | 14 (16 − 2: red y broadcast) |
| Rango de hosts válidos | 198.211.0.33 → 198.211.0.46 |
| Dirección de red | 198.211.0.32 |
| Dirección de broadcast | 198.211.0.47 |

# 9. Actualización Tecnológica — Hoy y mañana

- IPv4 agotado: IANA entregó el último bloque en 2011. La transición a IPv6 es inevitable.

- IPv6 en smartphones: Android 10+ e iOS 11+ soportan IPv6 nativo. Redes 5G son dual-stack.

- CGNAT: operadoras móviles comparten una IPv4 pública entre miles de usuarios mediante NAT masivo.

- Private 5G: empresas despliegan redes 5G privadas con IPs privadas para IoT, fábricas, logística.

- Wi-Fi 7 (802.11be): introduce multi-link operation; la gestión de IPs por interfaz se vuelve más compleja.

¿Por qué importa esto?

Entender el direccionamiento IP es fundamental para configurar, diagnosticar y escalar cualquier red, desde una red doméstica con un router y un smartphone hasta grandes infraestructuras de telefonía móvil o centros de datos en la nube.

# 10. Preguntas de reflexión

- 1. ¿Por qué es importante que las IPs sean jerárquicas (prefijo + sufijo)?

- 2. ¿En qué situación usarías una máscara /30? ¿Cuántos hosts admite?

- 3. ¿Qué ventaja tiene CIDR sobre el esquema classful para una empresa con 500 empleados?

- 4. ¿Por qué los paquetes con destino 192.168.1.1 no pueden salir a Internet directamente?

- 5. ¿Cómo sabe un router si el host destino está en su red local o en otra red?

# Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| NIC | Network Interface Card — tarjeta de red que conecta el dispositivo al enlace físico. |
| MAC | Media Access Control — dirección física de 48 bits grabada en la NIC. |
| IPv4 | Versión 4 del Protocolo Internet; dirección de 32 bits. |
| IPv6 | Versión 6 del Protocolo Internet; dirección de 128 bits. |
| Net ID | Prefijo que identifica la red dentro de una dirección IP. |
| Host ID | Sufijo que identifica al host dentro de una red. |
| Classful | Esquema de direccionamiento con clases fijas A, B, C, D, E. |
| CIDR | Classless Inter-Domain Routing — prefijos de longitud variable. |
| Máscara | Número de 32 bits que separa prefijo de red y sufijo de host. |
| NAT | Network Address Translation — traduce IPs privadas a públicas y viceversa. |
| ICANN | Organismo global que coordina la asignación de IPs y nombres de dominio. |
| Loopback | Dirección 127.0.0.1 usada para pruebas internas; los paquetes no salen del equipo. |
| Broadcast | Envío simultáneo a todos los hosts de una red o segmento. |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol — asigna IPs automáticamente. |